| Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марка А1Е1В1К1Р3RD категории 2 с маской панорамной промышленной ППМ-88 рост 2 размер подмасочника Б (арт. 102-133-0039) | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей. Состав: маска панорамная промышленная ППМ-88, комбинированный фильтр ДОТпро 150 марки А1В1Е1К1Р3RD в композитном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам – 1 (низкой эффективности); - по неорганическим газам и парам – 1 (низкой эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 1 (низкой эффективности); - по аммиаку и его органическим производным – 1 (низкой эффективности); - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). - P – высокая эффективность - R – многоразового использования - D – устойчивость к запылению Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного. Подтверждение времени защитного действия по тест-веществам – предоставление протокола сертификационных испытаний. Лицевая часть - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из: - панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; - широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски; - клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха; - резинового подмасочника с клапанами вдоха; - переговорного устройства; - наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; - защитной пленки (дополнительно). Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя. Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%. Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. Гарантийный срок хранения: 6 лет. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зелёный, белый. Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3); Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |