| # Аппарат шланговый бесприводный "Противогаз ПШ-1Б (1шл.л., 10м, МАГ (1шт.), лавс.)" # Арт. 102-511-0023 |  | Предназначен для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз человека при выполнении работ в условиях недостаточного содержания кислорода в воздухе (менее 17% объемных), а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций, или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных., при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п., в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. Комплектация: - маска панорамная МАГ (категории 2) – 1 шт.; - шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 10 метров)- 1 шт.; - удлинённая соединительная гофрированная трубка – 1 шт.; - фильтрующий элемент, закрепленный на конце воздухоподводящего шланга, исключающий засорение шланговой линии – 1 шт.; - лавсановая амуниция, состоящая из поясного ремня с поясной пряжкой, плечевых лямок с плечевыми и страховочной пряжками, сигнально-спасательной веревки длиной 15 м; - барабан; - стяжка монтажная для фиксации соединительной трубки на плечевой лямке амуниции; - руководство по эксплуатации. Панорамная полнолицевая маска МАГ состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха, резинового подмасочника с клапанами вдоха, мембраны для речевого общения, оголовья. Маска имеет универсальный размер, снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. Лавсановая амуниция подходит при работе в условиях воздействия агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.д.). Исполнение - ПШ-1Б с воздухоподводящим шлангом, закрепленным на барабане. Преимущества: неограниченное время защитного действия и автономность от окружающей среды; простота в обслуживании; широкий спектр применении. Температура хранения от - 40 до + 50°С Гарантийный срок хранения противогаза: 3 года Гарантийный срок хранения сигнально-спасательной веревки: 1 год Соответствие нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2); Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3). |
| --- | --- | --- |