Фильтр комбинированный ДОТ 900 А3В3Е2К2Р3 R D

ГОСТ 12.4.235 -2019, ТР ТС 019/2011

Назначение: фильтр комбинированный в металлическом корпусе должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных; аэрозолей (пыль, дым, туман).

Фильтр используется в составе противогаза ДОТ и комплектуется масками МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л, ШМ-2012, ШМП-1, ППМ-88.

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).

Присоединение фильтра к лицевой части с помощью соединительной трубки (ГОСТ 12.4.235-2019), входящей в состав фильтрующего противогаза ДОТ.

Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам – 3 (высокой эффективности);

- по неорганическим газам и парам - 3 (высокой эффективности);

- по кислым газам и парам кислот - 2 (средней эффективности);

- по аммиаку и его органическим производным - 2 (средней эффективности);

- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).

Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый

- R – многоразового использования

- D – устойчивость к запылению

- P – высокая эффективность

Применяется при объемном содержании во вдыхаемом воздухе кислорода не менее 17 % и объемной доле опасных и вредных химических веществ, содержащихся в атмосфере в виде паров, газов и (или) аэрозолей, не более 0,5 %.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при концентрации (28,0±3,0) мг/дм3 = 65

- хлор при концентрации (30,0±3,0) мг/дм3 = 30

- сероводород при концентрации (14,2±1,5) мг/дм3 = 60

- циановодород при концентрации (11,2±1,0) мг/дм3 = 35

- диоксид серы при концентрации (13,3±1,0) мг/дм3 = 20

- аммиак при концентрации (3,5±0,3) мг/дм3 = 40

Применяется во всех климатических регионах (поясах) в интервале температур от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Температура хранения от - 50 до + 50°С

Гарантийный срок хранения: 5 лет.