Требования к СИЗОД

| Наименование, ГОСТ, ТУ |  | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| Аппарат шланговый с приводом "Противогаз ПШ-2-20-155" с маской МАГ-3Л ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2012 (класс 2 эксплуатация в качестве тяжёлого снаряжения) ТУ 2568-243-05795731-2012 Соответствует приказу Минтруда № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» |  | Комплексное средство защиты. Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17 % объемных, а также при содержании веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40° до плюс 40º С, при работе на перепадах высот более 1,8 м. Комплектация: - маска широкопанорамная универсального размера МАГ-3Л – 1шт., ГОСТ 12.4.293-2015, ТР ТС 019/2011, ТУ 2568-123-05795731-2003; Коэффициент подсоса в подмасочное пространство – 0,0001%. Наличие двойного клапана выдоха. Маска категории 3 в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015. - удлинённая соединительная гофрированная трубка – 1 шт - привязь страховочная антистатическая с наплечными и набедренными лямками. На левой плечевой лямке должен быть расположен хомут для крепления соединительной трубки. Материал привязи с антистатической обработкой. Точка крепления каната - на спине. Соответствует требованиям ГОСТ ЕН 361-2008, ГОСТ ЕН 365-2010; - шланг резинотканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров). Исполнение - ПШ-2 с воздухоподводящим шлангом на барабане с устройством для принудительной подачи воздуха (электро-ручная воздуходувка). |