| Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2АХ категории 2 по маске панорамной МАГ-4 | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: панорамная маска МАГ-4, противогазовый фильтр марки А2В2Е в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по органическим газам и парам с температурой кипения ниже 65° - одноразового применения; - по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности); Маска выполнена из силиконовой резины и состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. - резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75; - угол обзора не менее 79%; - масса не более 670 грамм. - имеет один универсальный размер. Коэффициент подсоса в подмасочное пространство составляет не более 0,05%. Гарантийный срок хранения 5 лет. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |